| Памятка РЖД при перевозке опасных грузов в универсальных контейнерах. | Instruction for the DG transportation in containers. |
| --- | --- |
| 1. Общие условия перевозки опасных грузов в контейнерах Тара, упаковка и маркировка Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью исключать утечку и просыпание груза, обеспечивать его сохранность и безопасность перевозки. Материалы, из которых изготовлены тара и упаковка, должны быть инертными по отношению к содержимому. Опасные грузы, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые (токсичные), едкие (коррозионные) газы или пары, грузы, которые становятся взрывчатыми при высыхании или могут опасно взаимодействовать с воздухом и влагой, а также грузы, обладающие окисляющими свойствами, должны быть упакованы герметично. Опасные грузы в металлических или полимерных банках, бидонах и канистрах должны быть упакованы в деревянные ящики или обрешетки. На грузовые места с опасными грузами должна быть нанесена транспортная маркировка. На каждое грузовое место, кроме транспортной маркировки, отправитель обязан нанести маркировку, характеризующую вид и степень опасности груза. | 1. General conditions of transportation of Dangerous Goods in containers The packing should be strong, serviceable, completely exclude leak/scatter of the DG, to ensure cargo safety and safety of transportation. Materials of which the tare/packing are made have to be inert in relation to goods. Dangerous goods which emit flammable, poisonous (toxic), caustic (corrosion) gases or couples, goods which become explosive when drying or can dangerously interact with air and moisture, also the goods having the oxidizing properties should be packed hermetically. Dangerous goods in metal or polymeric tins, cans and canisters should be packed into wooden boxes or wood grating. Transport marking should be applied to packages with dangerous goods. Except transport marking, the shipper is obliged to apply the detailed information specifying a type and a class of danger of goods. |
| 2. Требования по размещению и креплению опасных грузов в контейнерах. Материал, используемый для крепления грузов в контейнерах, должен быть инертным по отношению к перевозимому опасному грузу. При укладке опасных грузов в несколько ярусов, для обеспечения устойчивости штабелей груза и предохранения упаковки от повреждения между ярусами укладывают настилы из досок толщиной не менее 20 мм. Груз в контейнере должен размещаться симметрично его продольной и поперечной плоскостям симметрии. Масса груза должна распределяться равномерно по всей площади пола контейнера. При необходимости загрузки контейнеров неоднородными грузами более тяжелые из них размещают в средней части контейнера или равномерно по всей площади пола, более легкие - в торцовых частях контейнера или поверх тяжелых грузов, если это возможно по условиям сохранности грузов и вместимости контейнера. При наличии зазоров по длине или (и) по ширине между отдельными единицами груза и стенками контейнера, а также между единицами груза, груз должен быть закреплен соответственно от продольных или (и) поперечных перемещений. Торцовая стена и двери контейнера должны быть ограждены щитом на высоту погрузки | 2. Requirements for placement and fastening of dangerous freights in containers. The material used for good’s fixing in containers should be inert in relation to the transported dangerous goods. During laying dangerous goods in several tiers for ensuring stability of stacks of freight and protection of packing from damage between tiers should be made the wooden floorings from boards not less than 20 mm thick. Goods in a container should be placed symmetrically his longitudinal and cross planes of symmetry. The mass of cargo should be distributed evenly on all area of container’s floor. In case of loading to containers non-uniform goods, heavier of them should be place in a middle part of container or distributed evenly all area of a floor, easier of them - in face parts of container or over heavy goods if it’s possible under the terms of safety of cargo and the capacity of the container. In the presence of gaps on length or (and) on width between separate units of cargo and walls of the container, the goods should be fixed respectively from longitudinal or (and) cross movements. The face/back wall and doors of the container should be protected by wooden board for the height of loading. |
| 2.1 Заградительные щиты Щиты выполняться в двух вариантах: с передачей продольных усилий от груза на угловые стойки дверного проема (рисунок 1); с передачей продольных усилий на боковые стенки контейнера (рисунок 2). В первом варианте щита (рисунок 1) поперечные доски соединяют с вертикальными, расположенными со стороны груза. При изготовлении щита по второму варианту (рисунок 2) концы поперечных досок должны быть опилены в соответствии с формой и размерами впадин гофров боковых стенок контейнера | 2.1 Protecting boards The wooden boards should be made in two options: - with transfer of longitudinal efforts from cargo to angular racks of doorway (figure 1). The cross boards connect with vertical boards which should be located from the good’s side. - with transfer of longitudinal efforts to sidewalls of the container(figure 2). The ends of cross boards should be sawn round according to a form and the sizes of hollows of corrugations of sidewalls of the container. |
| 2.2 Размещение в контейнере грузов цилиндрической формы Грузы цилиндрической формы (например, бочки, бидоны) размещают в контейнерах в вертикальном положении в 1-3 яруса по высоте (рисунок 3). Каждую единицу груза нижнего яруса располагают на двух деревянных подкладках (позиция 2) сечением не менее 40x100 мм, уложенных вдоль контейнера. Подкладки могут быть сплошными по всей длине контейнера или состоять из нескольких частей. Торцовую стенку контейнера ограждают по высоте погрузки щитом (позиция 1) в соответствии с пунктом 2.1 Памятки. Бочки с жидкостями и сухими грузами размещают в контейнерах на торец. Бочки с жидкостями устанавливают обязательно пробками вверх. Пробки должны быть плотно загнаны в отверстия и не выступать над поверхностью днища. Способ размещения бочек в контейнерах устанавливается в зависимости от их размеров и количества. При погрузке в несколько ярусов по высоте в каждом ярусе должны быть установлены однотипные по размерам бочки. Между ярусами устанавливают деревянные прокладки (позиция 3) таким образом, чтобы каждая бочка второго и последующих ярусов была установлена с опорой на две прокладки. Размеры прокладок устанавливает грузоотправитель, исходя из размеров бочек, и их массы. | 2.2 Placement in a container of freights of a cylindrical form The goods/pkgs of a cylindrical form (for example, barrels, cans) place in containers in vertical position in 1-3 tiers by height (figure 3). Each unit of cargo in the lower tier should be placed on two wooden linings (figure 3, position 2) with a section not less than 40x100 mm laid along a container. Linings can be continuous on all length of the container or consist of several parts. The face wall of the container should be protected by board on loading height (position 1) according to point 2.1 of the present Instruction. Barrels with liquids and dry cargo should be placed in containers on an end face. Barrels with liquids should be established surely by traffic jams up. Traffic jams should be densely driven into openings and not act over the bottom surface. The way of placement of barrels in containers is established depending on their sizes and quantity. During loading in several tiers by height in each tier the barrels should be same by the sizes. Between tiers wooden laying (position 3) should be establishes, the each barrel of the second and the subsequent tiers should be installed with a support on two laying. The amount of laying is established by the shipper, proceeding from the sizes and weight of barrels. |
| 3.Дополнительный контроль за качеством размещения и крепления грузов в контейнерах со стороны грузоотправителей. В целях обеспечения контроля качества размещения и крепления опасных грузов в контейнере, после окончания погрузки грузоотправитель производит фотографирование в 4-х моментах: Фотографирование со стороны дверного проема контейнера с размещением и креплением опасных грузов до установки торцевого щита (с открытыми дверями); Фотографирование со стороны дверного проема контейнера с размещением и креплением опасных грузов с установленным торцевым щитом; Фотографирование дверного проема контейнера с размещением и креплением опасных грузов (с закрытием одной левой створки двери); Фотографирование дверного проема контейнера с размещением и креплением опасных грузов с закрытыми дверями и навешенным ЗПУ | 3. Additional control of quality of placement and fastening of freights in containers from consignors. For ensuring quality control of placement and fixing of dangerous goods in container, after the finish of loading the shipper makes photography in 4 moments: - Photo from a container doorway with placement and fixation of dangerous goods before installation of the face wooden board (with open doors); - Photo from a container doorway with placement and fixation of dangerous goods with the established wooden face board; - Photo of a doorway of the container with placement and fixation of dangerous goods (with closing of one left shutter of a door); - Photo of a doorway of the container the closed doors and the hung seal. |

РИС 3

Рис 3